Афгум взамен аммофоса – переходный период

Глава 5

Физико-химические основы и технология органоминеральных азотно-фосфорно-гуминовых удобрений

Из вышеизложенного материала (глава 4) следует выделить два главных аспекта. Во-первых, путём подбора в разумных пределах соотношений исходных реагирующих веществ, то есть фосфатов кальция различной степени замещённости и активизированных кислых форм гидролизного лигнина, удалось выявить не только факт взаимодействия между ними, но и определить количественно-качественные характеристики продуктов реакции. При этом было показано, что неусвояемые формы фосфатов под действием нитролигнина почти нацело переходят в усвояемые формы, а в случае с монокальцийфосфатом и нитратом кальция в системе образуется даже резерв по фосфорной и азотной кислоте. Всё это в итоге позволило выйти на решение второй задачи − создание технологии нового вида органоминерального удобрения, в основу которой был заложен метод нейтрализации кислых форм лигнина, органических и минеральных кислот. В качестве нейтрализующего агента использовались фосфоритная, апатитовая мука, основные фосфаты в неусвояемой форме. Этот способ получения органоминеральных удобрений может быть реализован как в жидко-, так и твёрдофазном режимах.

Таким образом, имея уже целый набор достоверных теоретических данных по взаимодействию кислых (см. глава 4), аммонизированных (см. глава 3) форм гидролизного лигнина с фосфатами, следует, однако, вернуться к проблеме окисления гидролизного лигнина. Тем более, что этот приём как в жидком, так и твёрдофазном вариантах не получил широкого практического развития из-за сложности и несовершенства существующих технологий, аппаратурного оформления, агрессивности применяемой азотной кислоты и крайне неблагоприятного экологического состояния таких производств. В связи с этим, в данной главе делается попытка провести целенаправленные систематические исследования по окислению гидролизного лигнина с целью выявления оптимальных условий, технологических параметров и соотношений реагирующих веществ, необходимых для разработки технологии нового органоминерального удобрения.

Окисление лигнина в среде H3PO4 и последующая аммонизация полученных кислых продуктов – процессы достаточно сложные в плане обоснования и выработки оптимальных параметров производства.

В результате проведённых систематических химических, физико-химических и технологических исследований впервые показана возможность реализации идеи окисления гидролизного лигнина и других веществ гумусовой природы в среде фосфорной кислоты и получения посредством аммонизации органоминеральной смеси нового органоминерального азотно-фосфорно-гуминового удобрения.

Предложенное и разработанное техническое решение по сравнению с известными аналогами имеет ряд преимуществ:

− обеспечивает утилизацию и переработку на удобрения отходов и веществ гумусовой природы; за счёт использования этих веществ увеличивается наращивание туков в физическом исчислении на 20-30%;

− определяет путь на переориентацию имеющихся огромных химических мощностей и оборудования на выпуск органоминеральных удобрений в переходный период;

− использование в процессе окисления гидролизного лигнина фосфорной кислоты в качестве среды обеспечивает безопасность производства, в том числе и экологическую; интенсификацию процесса окисления и получение удобрения с высокими качественными, физико-химическими, товарными, агрохимическими и микробиологическими свойствами;

− наличие в составе готового продукта (до 40%) веществ гумусовой природы в активизированной форме является не только физиологически- и ростактивным веществом, но и используется как средство, обеспечивающее протекание анионо-, катионообменивающих и мобилизующих процессов, в результате которых повышается содержание усвояемых фосфатов в составе готового продукта и КПД питательных веществ удобрений в почвах.

На новый вид продукции − органоминеральное азотно-фос-форно-гуминовое удобрение − афгум разработаны Технические условия, выдан Токсикологический паспорт, согласно которому данный продукт относится к малоопасным (1У класс) веществам, а согласно микробиологическому заключению афгум квалифицируется как экологически чистое удобрение, которое не способствует накоплению вредных нитратов в почве и в продуктах сельскохозяйственных культур.

Применение афгума способствует повышению почвенного плодородия, а именно, почвы обеспечиваются по содержанию органического вещества, гумуса, улучшается их структура, оптимизируются водно-воздушные, биохимические, химические и физико-химические процессы.

Введение в состав органоминеральной суспензии (пульпы) вместо аммиака других нейтрализующих агентов (фосфоритовой, апатитовой муки, основных фосфатов, карбонатов, томасшлаков и других) обеспечит расширение ассортимента органоминеральных удобрений типа простого, обогащённого суперфосфатов, аммофосфатов, содержащих в своём составе любую органическую составляющую из большого класса отходов и веществ гумусовой природы.