сульфированные гуминовые вещества

в производстве ОМУ

Глава 7

сульфированные гуминовые вещества

в производстве органоминеральных удобрений

Данный раздел завершает цикл исследований в предложенном объёме по активации гумусовых веществ, использованию их в качестве средств для повышения эффективности и мобилизации закреплённых фосфатов, а также получению на этой основе новых видов органоминеральных удобрений. Идея использования метода и продуктов сульфирования для этих целей обосновывалась, прежде всего, наличием сульфопродуктов в виде отхода производства; известностью применения сульфоуглей в качестве катионитов в водоподготовке для паровых котлов, технологичностью производства и полезностью использования их в качестве удобрительных ингредиентов.

- Приведённые в разделе 7 химические, физико-химические и технологические исследования однозначно доказывают возможность и целесообразность использования сульфированных материалов из углей и других веществ гумусовой природы в качестве средств, обеспечивающих увеличение усвояемых фосфатов как при получении удобрений, так и при применении их в сельском хозяйстве. Уникальные анионо- и катионообменивающие свойства сульфопродуктов при получении удобрений гарантируют высокий коэффициент разложения и доразложения фосфатного сырья, а также предотвращают ретроградацию фосфора; при применении же удобрений на этой основе – осуществляют процессы мобилизации закреплённых почвенных фосфатов.

Результаты исследования показали, что сульфопродукты связывают (блокируют) кальций монокальцийфосфата и переводят его в нерастворимую сульфогуматную форму. С увеличением количества сульфолигнина или сульфоугля степень связывания кальция повышается с 3,6% (при соотношении 0,1:1) до 70% (при 2:1) от общего его содержания, при этом на соответствующую величину растёт образование свободной фосфорной кислоты в растворе, о чём свидетельствует также понижение рН с 4,6 до 2,8.

В случае с дикальцийфосфатом установлено, что с ростом количества сульфопродуктов в системе увеличивается содержание водорастворимых форм Р2О5 и СаО в растворе, а цитратнорастворимые формы фосфора и кальция значительно уменьшаются. При подсчёте солевого состава отмечается несоответствие между СаО цитр. и Р2О5 цитр. Содержание цитратнорастворимого кальция во всех опытах больше, чем требуется его для связывания цитратнорастворимого фосфора в CaHPO4. Это указывает на то, что часть кальция в результате реакции связалась и перешла в нерастворимый сульфогумат кальция. Степень связывания кальция в сульфогуматную форму при соотношении исходных веществ 2:1 составляет 30% от общего количества.

Исследования по изучению взаимодействия сульфопродуктов с трикальцийфосфатом – неусвояемой формой фосфора были проведены в диапазоне соотношений от 0,1:1 до 1,5:1. Результаты исследований показали, что с увеличением доли сульфопродуктов в системе растёт содержание усвояемой формы фосфора от 7% (при соотношении 0,1:1) до 100% отн. (при 1,5:1), при этом было отмечено также, что сульфопродукты оказывают влияние на повышение водо- и цитратнорастворимых форм фосфора. Полученные таким образом данные убедительно доказывают возможность синтеза методом механохимии органоминеральных удобрений с высоким содержанием усвояемого, неретроградируемого фосфора без  предварительного удаления избыточного содержания кальция, а также без применения или пониженного расхода кислотных реагентов.

Аналогичные процессы протекают и при взаимодействии сульфопродуктов с фосфатами магния, железа и алюминия. Степень связывания катионов этих солей в сульфогуматную форму зависит от реакционной активности исходных реагирующих веществ.

Введение в состав аммофоса, аммофосфата или других удобрений до 40% гуматсодержащих веществ в сульфированной форме, естественно, приводит к разубоживанию исходного фосфора на эту же величину и, тем не менее, агрохимическая эффективность фосфора при этом (о чём будет сказано ниже) увеличивается в 2 раза. Последнее обстоятельство открывает широкие возможности в плане снижения норм внесения фосфора на гектар, а наличие в большом количестве отходов и веществ гумусовой природы может обеспечить выпуск органоминеральных удобрений по предлагаемому способу в промышленном масштабе и на существующем оборудовании цехов по производству аммофоса без изменения технологии и дополнительных капитальных и энергетических затрат. Кроме того, за счёт утилизации этих отходов и при том же расходе фосфатного сырья производство туков в физическом исчислении по сравнению с аммофосом может быть увеличено на 25-40%.

Вещества гумусовой природы (в частности, сульфоугольная пыль) являются полезными ингредиентами в составе удобрений и выполняют, помимо всего прочего, роль углеродного питания растений.

Технология сульфоуглеаммофоса была реализована на действующем оборудовании производства аммофоса в условиях Джамбулского суперфосфатного завода с наработкой опытно-промышленной партии в количестве более 2,0 тысяч тонн.

Опытно-промышленная партия сульфоуглеаммофоса прошла широкие испытания на хлопчатнике в полевых и производственных условиях с положительным эффектом.

На новые виды продукции сульфоуглеаммофос и сульфоуглеаммофосфат:

– разработаны, утверждены и зарегистрированы в Узбекском центре стандартизации и метрологии Технические условия ТУ 88 УзССР 110-90 и ТУ 88 УзССР 109-90;

– выданы токсикологические паспорта, согласно которым данные продукты по степени опасности отнесены в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 к малоопасным (1У класс) веществам;

– разработаны и выданы рекомендации по применению органоминерального удобрения – сульфоуглеаммофос при выращивании хлопчатника.